实验五 线下验收表空白表

| 序号 | 指令 PC=0 | 控制信号赋值，未列出的控制信号值为0。 | 指令解析 数值用十六进制表示，寄存器编号用十进制表示 | 输出信号值 数值用十六进制数表示，输出信号用十进制表示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 008000ef | ExtOp=4，RegWr=1，ALUASrc=1，ALUBSrc=1，BandJ=1 | Imm= 0X00000008 | NPCASrc=0 , NPCBSrc=1 |
| 2 | ffdff06f | ExtOp=4，RegWr=1，ALUASrc=1，ALUBSrc=1，BandJ=1 | Imm= | NPCASrc= , NPCBSrc= |
| 3 | 00100013 | RegWr=1，ALUBSrc=2 | 汇编语句：addi x0,X0,0X00000001 | Busw= 0X00000001 |
| 4 | deadc2b7 | ExtOp=1，RegWr=1，ALUBSrc=2，ALUctr=15 | Imm= 0Xdeadc000 | Busw=0xdeadc000 |
| 5 | eef28293 | RegWr=1，ALUBSrc=2 | Imm= 0Xfffffeef | Busw= 0Xdeadbeef |
| 6 | 00c10337 | ExtOp=1，RegWr=1，ALUBSrc=2, ALUctr=15 | 汇编语句：lui x6,0X00c10000 | Busw= 0X00c10000 |
| 7 | fee30313 | RegWr=1，ALUBSrc=2 | Imm= 0Xffffffee | Busw= 0X00c0ffee |
| 8 | 0062be33 | RegWr=1，ALUctr=3 | 汇编语句：sltu x28,x5,x6 | Busw= 0X00000000 |
| 9 | 0062aeb3 | RegWr=1，ALUctr=2 | Rs1: x5 , rs2: x6 | Busw= 0X00000001 |
| 10 | 01000513 | RegWr=1，ALUBSrc=2 | Imm= 0X00000010 | Busw= 0X00000010 |
| 11 | 00552023 | ExtOp=2，MemWr=1，ALUBSrc=2 | Imm= 0X00000000 | Din= 0Xdeadbeef |
| 12 | 00652223 | ExtOp=2，MemWr=1，ALUBSrc=2 | 汇编语句：sw x6,4(x10) | Din= 0X00c0ffee |
| 13 | 00452f03 | RegWr=1，ALUBSrc=2, MemtoReg=1 | 汇编语句：lw x30,4(x10) | Busw= 0X00c0ffee |
| 14 | 00550f83 | RegWr=1，ALUBSrc=2，MemOp=5, MemtoReg=1 | 汇编语句：lb x31,5(x10) | Busw= 0Xffffffff |
| 15 | 00654583 | RegWr=1，ALUBSrc=2，MemOp=1, MemtoReg=1 | Rd: x11 | Busw= 0X00c0ffee |
| 16 | 01f2f633 | RegWr=1，ALUctr=7 | Rd: x12 | Busw= 0Xffffffff |
| 17 | 4102d693 | RegWr=1，ALUBSrc=2，ALUctr=13 | Imm= 0X00000410 | Busw= 0Xffffdead |
| 18 | 01031713 | RegWr=1，ALUBSrc=2，ALUctr=1 | Imm= 0X00000010 | Busw= 0Xffee0000 |
| 19 | fdde00e3 | ExtOp=3，ALUctr=2，BandJ=4 | Imm= 0Xffffffc0 | NPCASrc= 0 , NPCBSrc= 0 |
| 20 | 00000073 |  | 汇编语句：ecall |  |